CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Esp32 Entradas Y Salidas Digitales

Integrantes:

Bedoya Montealegre Brayan Smith Molina Fierro Jhon Sebastián

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA Microcontroladores

Docente: Cesar Augusto Pérez Tafur 4 de septiembre del 2025

9 de septiembre del 2025

CONTENIDO                                                RESUMEN	3

INTRODUCCIÓN	5

MÉTODO	6

Participantes	6

Materiales	6

Procedimiento paso a paso	7

CONCLUSIÓN	24

REFERENCIAS	25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Revisión de Python descargado	8

Ilustración 2 Descarga de la libreria ESPTOOL	8

Ilustración 3 Configuración de Thonny 1	9

Ilustración 4 Configuración de Thonny 2	10

Ilustración 5 Configuración de Thonny 3	10

Ilustración 6 Primer circuito - Encender Led	11

Ilustración 7 Primer código - Encender Led	12

Ilustración 8 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad	13

Ilustración 9 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad	13

Ilustración 10 Segundo código - Encender y apagar led a voluntad	14

Ilustración 11 Tercer circuito - Secuencia de leds	15

Ilustración 12 Tercer circuito - Secuencia de leds	15

Ilustración 13 Tercer circuito - Secuencia de leds	16

Ilustración 14 Tercer código - Secuencia de leds	16

Ilustración 15 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R	17

Ilustración 16 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R	18

Ilustración 17 Cuarto código - Secuencia led R-L y L-R	18

Ilustración 18 Quinto circuito - Sistema de seguridad	20

Ilustración 19 Quinto circuito - Sistema de seguridad	20

Ilustración 20 Quinto circuito - Sistema de seguridad	21

Ilustración 21Quinto circuito - Sistema de seguridad	21

Ilustración 22 Quinto circuito - Sistema de seguridad	22

Ilustración 23 Quinto circuito - Sistema de seguridad	22

Ilustración 24 Quinto código - Sistema de seguridad	23

Ilustración 25Circuito Alarma	23

Ilustración 26 Sexto circuito - Sistema de seguridad	23

Ilustración 27Circuito alarma	24

# RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se exploraron las capacidades del microcontrolador ESP32-S3, un dispositivo ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas embebidos y aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). Mediante el uso del entorno de desarrollo Thonny y el lenguaje de programación MicroPython, se buscó comprender el funcionamiento de los pines GPIO (General Purpose Input/Output), su configuración como entradas o salidas digitales, y su aplicación en el control de dispositivos externos como LEDs, botones y displays. Esta experiencia permitió no solo familiarizarse con el hardware del ESP32-S3, sino también comprender cómo interactúan la electrónica y la programación en un entorno práctico y tangible.

Durante el desarrollo de la actividad, se trabajó de forma independiente por grupos, lo que permitió avanzar a un ritmo personalizado, fomentando el autoaprendizaje y la resolución colaborativa de problemas. El rol del docente fue clave en este proceso, brindando orientación técnica, resolviendo dudas y promoviendo un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. Esta metodología favoreció la exploración activa y el desarrollo de habilidades prácticas, al mismo tiempo que se reforzaban los conceptos teóricos vistos en clase.

Uno de los aspectos más destacados de la práctica fue la comprobación del correcto funcionamiento del ESP32-S3 al ejecutar instrucciones precisas, lo que se evidenció en el encendido y apagado de LEDs, la respuesta ante la presión de botones, y la visualización de contadores en displays. Además, se presentaron retos de programación que exigieron creatividad, lógica y comprensión profunda del comportamiento de entradas y salidas digitales, lo que permitió a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales y variadas.

En resumen, esta práctica de laboratorio no solo sirvió como una introducción al uso del microcontrolador ESP32-S3, sino que también constituyó una experiencia significativa en el aprendizaje de conceptos fundamentales de electrónica digital y programación embebida. El manejo de pines GPIO, la lógica de control de dispositivos externos, y la interacción entre software y hardware, fueron elementos centrales que permitieron construir una base sólida para futuros desarrollos en el ámbito de los sistemas embebidos.

In this laboratory practice, the capabilities of the ESP32-S3 microcontroller were explored—a device widely used in the development of embedded systems and Internet of Things (IoT) applications. Using the Thonny development environment and the MicroPython programming language, the goal was to understand how GPIO (General Purpose Input/Output) pins work, how to configure them as digital inputs or outputs, and how to use them to control external devices such as LEDs, buttons, and displays. This experience allowed participants not only to become familiar with the ESP32-S3 hardware, but also to understand how electronics and programming interact in a practical and tangible way.

During the activity, students worked independently in groups, which allowed them to progress at their own pace, fostering self-learning and collaborative problem-solving. The instructor played a key role in this process, providing technical guidance, answering questions, and promoting a safe and enriching learning environment. This methodology encouraged active exploration and the development of practical skills, while reinforcing the theoretical concepts covered in class.

One of the most notable aspects of the practice was verifying the correct operation of the ESP32-S3 when executing precise instructions, as evidenced by the turning on and off of LEDs, the response to button presses, and the display of counters on screens. Additionally, programming challenges were

presented that required creativity, logic, and a deep understanding of digital input and output behavior, allowing students to apply their knowledge in real and varied situations.

In summary, this laboratory practice not only served as an introduction to using the ESP32-S3 microcontroller, but also represented a meaningful experience in learning fundamental concepts of digital electronics and embedded programming. The handling of GPIO pins, the logic behind controlling external devices, and the interaction between software and hardware were key elements that helped build a solid foundation for future developments in the field of embedded systems.

# INTRODUCCIÓN

En esta práctica de laboratorio, se trabajó con el microcontrolador ESP32-S3, junto con componentes electrónicos como LEDs, interruptores DIP, pulsadores, displays de 7 segmentos y jumpers, lo que permitió adquirir una comprensión práctica de los conceptos básicos de la electrónica digital y su relación directa con la programación. Se planteó una serie de ejercicios automatizados y electrónicos que involucraban el uso de estos elementos, con el objetivo de desarrollar habilidades tanto en el manejo del hardware como en la implementación de soluciones mediante software.

Para ello, se utilizó el entorno de desarrollo Thonny, empleando el lenguaje MicroPython para programar el microcontrolador. Durante la sesión, se siguieron paso a paso las indicaciones proporcionadas en la guía de laboratorio, lo cual facilitó la comprensión del funcionamiento del ESP32- S3, el manejo de sus pines GPIO (General Purpose Input/Output), y su configuración como entradas o salidas digitales. Además, se promovió el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas, tanto simples como complejos, mediante el uso de herramientas de software y hardware, consolidando así una base técnica sólida para futuros desarrollos en sistemas embebidos.

In this laboratory session we worked with the ESP32-S3 microcontroller together with electronic components such as LEDs, DIP switches, push-buttons, 7-segment displays and jumper wires. This hands-on approach provided a practical understanding of basic digital-electronics concepts and their direct link to programming. A set of automated, electronics-based exercises was designed around these components, aiming to develop both hardware-handling skills and software-based problem-solving abilities.

To achieve this, the Thonny IDE was used to program the microcontroller in MicroPython. Following the step-by-step instructions in the lab guide, participants gained insight into the ESP32-S3’s operation, learned how to manage its GPIO (General Purpose Input/Output) pins, and configured them as digital inputs or outputs. The activity also fostered self-directed learning and the resolution of problems ranging from simple to complex by combining software and hardware tools, thereby establishing a solid technical foundation for future embedded-systems development.

# MÉTODO

## Participantes

Participaron: Brayan Smith Bedoya Montealegre y Jhon Sebastián Molina Fierro estudiantes del curso microcontroladores, cursando el 6.º semestre de Ingeniería en Sistemas (edad: 18–19, M = 18.5; SD = 0.71). Se formaron grupos de 5 integrantes como máximo. Ambos trabajaron en un mismo grupo de forma colaborativa y contaban con conocimientos básicos en electrónica y programación en Python.

## Materiales

- 5 resistencias de 220 Ohmios

- 5 resistencias de 1K Ohmios

- 5 resistencias de 10KOhmios

- 5 leds de colores surtidos

- 3 pulsadores

- 2 Display de 7 segmentos

- Jumpers

- Cable TIPO-C – TIPO-C

- 1 computador portátil

- 1 Protoboard

## Procedimiento paso a paso:

Primero se descarga e instala la última versión de Python a poder ser, para luego instalarla, para confirmar su instalación ingresamos al CMD y escribimos el comando Python, se deberá ver como en la

Ilustración 1, salimos en la consola de Python con el comando exit e instalamos la librería ESPTOOL con el comando pip install esptool o Python -m pip install esptool, en la Figura 2 se muestra como debe

verse. Finalmente se descargan los drivers del ESP3-S3, se actualizan y se descarga e instala el IDE Thonny para la programación de los pines y demás capacidades del microcontrolador.

Ilustración 1 Revisión de Python descargado

Ilustración 2 Descarga de la libreria ESPTOOL

Se abre el IDE Thonny y lo configuramos para que tuviera conectividad con el ESP3-S3, nos dirigimos a “Ejecutar” ubicado en la parte de arriba en la barra de opciones y seleccionamos “Configurar interprete” como se muestra en la Figura 3. Después, dirigiéndonos a la Figura 4, en “Opciones de Thonny” se selecciona “MicroPython (ESP32)” como el lenguaje con el que vamos a ejecutar y programar el microcontrolador, y en “Puerto o WebREPL” seleccionamos el único disponible con la terminación de

(COM2) o (COM3) o (COM5) o cualquiera digito visible. Ahora, seleccionamos “Instala o actualiza MicroPython (esptool)”, se nos abrirá otra ventana, como se ve en la Figura 5, donde en el apartado de “MicroPython family” seleccionamos “ESP32-S3”, en “variant” seleccionamos “Espressief · ESP32- S3”, y en “versión” seleccionamos “1.26.0”, presionamos el botón de instalar y listo, esta todo listo para que mi equipo y yo empecemos con la manipulación del microcontrolador y el desarrollo de las actividades.

Ilustración 3 Configuración de Thonny 1

Ilustración 4 Configuración de Thonny 2

Ilustración 5 Configuración de Thonny 3

En este primer ejercicio se nos pidió algo básico, encender un led, para ello, ubicamos el led, específicamente su palo largo (ánodo) en la posición del Pin 13 y el otro palo corto (cátodo) con la resistencia de 220 Ohmios que tiene el otro extremo a tierra (-), junto con un Jumper Father-Father desde GND a tierra (-), con el circuito hecho en la Figura 6, se nos pidió ejecutar este código en el Thonny visto en la Figura 7, donde en resumen lo que hace es encender y apagar el led cada 0.2 segundos, dando un mensaje de “Len ON” cuando se encienda y “Len OFF” cuando se apague.

Ilustración 6 Primer circuito - Encender Led

Ilustración 7 Primer código - Encender Led

Con el circuito de la Figura 6, nos piden una nueva adición, hacer que un pulsador apague el led cuando se presione (Figura 9) y se encienda cuando deje de estar presionado (Figura 8), para completar el circuito usamos un pulsador de 2 puntos, uno en el Pin 37 y el otro en tierra (-), nada más, ahora, en el apartado del código (Figura 10), definimos el pulsador como entrada y que al presionar de “0” y al no presionarlo “1”, dando como resultado que se encienda y apague el led a voluntad, con el añadido de ver el estado del pulsador y el mensaje de “Len ON” cuando este encendido el led.

Ilustración 8 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad

Ilustración 9 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad

Ilustración 10 Segundo código - Encender y apagar led a voluntad

En el siguiente ejercicio, se nos pidió hacer una secuencia de led que van desde la izquierda hasta la derecha de manera infinita, para ello, ubicamos los leds en los pine 13, 21 y 48, cada uno de ellos linealmente puestos con su respectiva resistencia de 220 Ohmios junto con el Jumper Father-Father de GND a tierra (-) como se ve en la Figura 11, 12 y 13, ahora, una vez terminado el apartado del circuito seguimos con la programación, donde en la Figura 14 podemos ver que definimos los pines en una lista, luego generamos un “for” para que muestre los pines y los defina como salidas, generamos posiciones de salida en lista para hacer el efecto secuencial, definimos el método “actualizarSalida” para aplicar le efecto secuencial a los pines recorriendo la lista de las salidas 1, 2 y 3, y aplicamos este método a cada efecto secuencial. Como producto final logramos encender 3 leds de manera secuencial exitosamente (Figura 12) (Figura 13) (Figura 13).

Ilustración 11 Tercer circuito - Secuencia de leds

Ilustración 12 Tercer circuito - Secuencia de leds

Ilustración 13 Tercer circuito - Secuencia de leds

Ilustración 14 Tercer código - Secuencia de leds

Como reto, se nos pidió diseñar un sistema que cuando este presionado el pulsador, la secuencia de leds se desplace hacia la derecha y cuando no este presionado el pulsador se desplace a la izquierda, para esto en le circuito simplemente añadimos un pulsador en el Pin 38 como se ve en la Figura 15 y 16, después, en el código si fue un reto, tuvimos que definir el pulsador como entrada y que al presionar de “0” y al no presionarlo “1”, agregamos unos nuevos efectos de secuencial pero en la otra dirección para hacer el efecto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, finalmente aplicamos en el “while True” un condicional con el mismo método usado en el ejercicio base aplicándole también al nuevo efecto secuencial añadido, en otras palabras, si el pulsador no esta presionado se mueve de derecha a izquierda y manda un mensaje “Derecha”, y si esta presionado se mueve de izquierda a derecha mandando otro mensaje “Izquierda”, se evidencia en la Figura 17.

Ilustración 15 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R

Ilustración 16 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R

Ilustración 17 Cuarto código - Secuencia led R-L y L-R

En el siguiente reto, se nos pidió diseñar un sistema de seguridad con pulsadores y leds donde cada uno de los pulsadores se usaron como sensor de una puerta delantera, una puerta trasera y un patio y los leds como alarma silenciosa, sonora y un notificador de SMS.

Alarma silenciosa: Si se abre solo una de las puertas (delantera o trasera), se activará una alarma silenciosa (indicada por un LED amarillo).

Alarma sonora: Si se abre una puerta y se detecta movimiento en el patio, se activará una alarma sonora (indicada por un LED rojo).

Si se activan las tres alarmas (ambas puertas y el sensor de movimiento), se activará la alarma sonora. (indicada por un LED rojo).

Notificación SMS: En caso de que se activen las tres alarmas, se enviará un SMS a un número de teléfono preconfigurado y se mostrara en un led azul.

De esta forma en la Figura 18 podemos ver el circuito, donde los leds mantienen su ubicación con las resistencias del ejercicio de secuencialidad, lo diferente es la agregación de uno de color rojo para seguir los requerimientos del ejercicio, al lado, se evidencia una serie de 3 pulsadores en los pine 36, 38 y 41, donde serán los que hagan alusión a la activación de los sensores para las alarmas (leds). En el código visto en la Figura 24 podemos ver que se definieron los pines de led como salida y los pulsadores como entradas, luego se definieron con un “0” los leds para que se inicien apagados y en “0” los pulsadores para hacer uso de ellos en True y False, en este caso están en True, luego se usaron los valores booleanos tales como ^ y condicionales como and y not para ejecutar las condiciones necesarias para el sistema de seguridad, encendiendo o apagando su led correspondiente (Figura 19) (Figura 20) (Figura 21) (Figura 22) (Figura 23).

Ilustración 18 Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 19 Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 20 Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 21Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 22 Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 23 Quinto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 26 Sexto circuito - Sistema de seguridad

Ilustración 24 Quinto código - Sistema de seguridad

Para el ultimo ejercicio, se nos pidió montar un sistema contador que muestre los números del 1 al 0 en un display de 7 segmentos en intervalos de 0 a 1 segundo, para esto, en la Figura 25

Ilustración 25Circuito Alarma

Ilustración 27Circuito alarma

# CONCLUSIÓN

La práctica demostró que el ESP32 es un microcontrolador potente y flexible para el control de entradas y salidas digitales, permitiendo aplicar conceptos de MicroPython a problemas reales de hardware y sentar las bases para proyectos más complejos de automatización y sistemas embebidos; se evidenció la importancia de resistencias de pull-up/pull-down y tiempos de antirrebote para lecturas confiables, así como la utilidad de la multiplexación para optimizar pines limitados, consolidando una visión clara de que cada línea de código genera un efecto medible en voltajes y corrientes que cierra el círculo entre teoría y realidad; además, se desarrolló conciencia sobre consumo energético, se fomentó la documentación colaborativa y el control de versiones dentro del entorno Thonny, y se planteó la escalabilidad natural hacía IoT aprovechando el Wi-Fi/Bluetooth nativo del ESP32-S3, todo lo cual constituye un aprendizaje fundamental para la formación de ingenieros en electrónica, sistemas y áreas afines y deja una biblioteca propia de funciones (GPIO, debounce, multiplexado) lista para ser reutilizada en estaciones meteorológicas, robots móviles u otros desafíos futuros.

# REFERENCIAS

Silicon Laboratories. (s.f.). USB to UART bridge VCP drivers. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.

Aivar Annamaa. (2024). Thonny 4.1.6 para Windows [Archivo de programa]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v4.1.6/thonny4.1.6.exe .

Python Software Foundation. (s.f.). Python downloads. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de https://www.python.org/downloads/ .

Silicon Laboratories. (s.f.). USB to UART bridge VCP drivers [Página de descargas]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads .

Annamaa, A. (2024). Thonny 4.1.6 para Windows [Archivo de programa]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v4.1.6/thonny-4.1.6.exe .